Załącznik Nr  9 do SIWZ  
PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn. 

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Dęba Kolonia (działka Nr 154)”

 -odcinek 190 mb 
-szerokość  2,5 mb

-pobocza 2 x 0,5 mb

	l.p.
	Podstawa wyceny
	Określenie  robót
	Jedn.
Miary
	Ilość

	1.
2.
3.

4.

5.

	D-04.04.02.

D-05.03.05

D-06.03.02.


	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni  na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie

190,0 * 2,6 
Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

190,0 * 2,6*0,15
Mechaniczne  ułożenie  warstwy  ścieralnej   z  masy  bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.

190,0 * 2,5 
Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5   średnia grubość 20 cm

2 * 0,5 * 190,0

Regulacja wysokości zasuw wodociagowych
	m2
m3
m2

m2

szt

	494,0
74,1
475,0

190,0

5



