Załącznik Nr 11 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn. 

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Wyszyna Fałkowska (działka Nr 326)”

 -odcinek 100 mb +poszerzenia 20 m2
-szerokość  4,0 mb

-pobocza 2 x 0,5 mb

	l.p.
	Podstawa wyceny
	Określenie  robót
	Jedn.
Miary
	Ilość

	1.
2.
3.

4.


	D-04.04.02.

D-05.03.05

D-06.03.02.


	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni  na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie

100,0 * 4,1 +20 m2
Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

100,0 * 4,1*0,10
Mechaniczne  ułożenie  warstwy  ścieralnej   z  masy  bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.

100,0 * 4,0 +20 m2
Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5   średnia grubość 15 cm

2 * 0,5 * 100,0


	m2
m3
m2

m2


	430,0
41,0
420,0

100,0




