Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej”

# Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ....................................................................................................................

e-mail: ………………………………………………………………………………………

nr NIP ...................................................................................................................................

nr REGON ............................................................................................................................

# Zobowiązania Wykonawcy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w rozdziale III SIWZ,               w niniejszym formularzu ofertowym oraz zgodnie  ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oferuję następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia:

Cena netto ……………………… zł.

VAT …………………………….. zł.

Cena brutto …………………….. zł.

- Oferuję zbiornik na wodę o pojemności ………………….. litrów

(3 tys. l  lub 3,5 tys. l  lub 4 tys. l)

- Udzielam gwarancji jakości na okres: ………………….. miesięcy

(Określić ile miesięcy –  min. 24 m-cy,    max. 60 m-cy).

- Oferuję przedmiot zamówienia zgodny z poniższym opisem i warunkami:

UWAGA: Wykonawca wypełnia każdą pozycję – wpisuje „tak” lub „spełnia”, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - WYMAGANIA DLA  SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ Z NAPĘDEM 4 X 4 (ŚREDNIEGO) według normy PN – EN 1846-1

| Lp. | Wyszczególnienie | Spełnienie wymagań - wypełnia Wykonawca * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 2 do z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. |  |
| 1.2 | Pojazd będzie posiadać świadectwo CNBOP dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia zostanie przedstawione najpóźniej w dniu odbioru. |  |
| 1.3 | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2+A1 oraz PN-EN 1843-3. |  |
| 1.4 | Pojazd fabrycznie nowy i nie używany, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 1.5 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.04.2008r z późniejszymi zmianami. Numer zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.6 | Pojazd oznakowany na bocznych drzwiach herbem gminy Ruda Maleniecka i nazwą jednostki. Wielkość będzie ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2. | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Pojazd oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności: - urządzenie dźwiękowe umożliwiające podawanie komunikatów słownych, - belka sygnalizacyjna typu LED z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy z napisem „STRAŻ” zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. Wszystkie lampy wykonane w technologii LED i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon, - belka ostrzegawcza typu LED koloru żółtego zamontowana z tyłu pojazdu - 4 sztuki halogenów dalekosiężnych montowanych na belce z przodu pojazdu |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w dodatkowy pneumatyczny lub elektroniczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem. |  |
| 2.3 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. |  |
| 2.4 | Pojazd fabrycznie nowy. Podać markę i typ podwozia. |  |
| 2.5 | Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełnia m.in. następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 200 kW, - silnik spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu w 2017 roku, min. EURO 6, - kategoria (2)- uterenowiony, - podwozie wyposażone w mechaniczną skrzynie biegów - napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze - opony o bieżniku do jazdy terenowej Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów - pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności mocowania go na pojeździe, - układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem, - układ hamulcowy wyposażony w system ABS z możliwością ręcznego lub automatycznego odłączenia podczas jazdy terenowej, przy czym, w każdym proponowanym rozwiązaniu należy przewidzieć czytelną sygnalizację odłączenia układu ABS - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu i tyłu pojazdu, każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN do mocowania lin do wyciągania pojazdu , - pojazd wyposażony w zaczep kulowy (średnica 50 mm) oraz instalację 12 V przystosowane do ciągnięcia przyczepy o masie min. 2,5 tony. - pojazd wyposażony w tylny zaczep transportowy zapewniający możliwość holowania przyczepy o wadze min. 7500 kg z przyłączami elektrycznymi 24V, pneumatycznymi oraz gniazdo ABS do podłączenia przyczepy. Pneumatyczny układ hamulcowy musi posiadać wyjścia na przyczepę jedno i dwuprzewodowe. Świadectwo homologacji typu, należy załączyć do oferty. |  |
| 2.6 | Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów zgodnie z Normą PN EN 14214, co w trakcie odbioru pojazdu winno być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy albo innym dokumentem wystawionym przez producenta podwozia lub niezależny podmiot. Gwarancja na pojazd nie wyłącza stosowania ww. paliw. Dotyczy pojazdów z silnikami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 . |  |
| 2.7 | Kabina: -czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wyposażenie kabiny: - fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych (zakładanie aparatów w pozycji siedzącej) z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie , - mocowanie aparatów oddechowych z konstrukcją dźwigni uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, np. podczas nagłego hamowania, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezwładnościowe, - możliwość wstawienia oparć w fotelach załogi, gdy aparaty nie będą przewożone, przy czym dopuszcza się rozwiązanie równoważne, umożliwiające korzystanie z oparć w fotelach załogi gdy aparaty nie będą przewożone, - indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim, - system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - klimatyzacja, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie pojazdu o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, - reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny pojazdu, po prawej stronie, - radiotelefon przewoźny z anteną ćwierćfalową ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach: - w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, - moc 5-25 W, - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, - nie mniej niż 250 kanałów, w przypadku wykonania kabiny (dachu) z materiałów niemetalowych np. kompozyt, to w miejscu zamontowania anteny podkleić od wnętrza blachą aluminiową o grubości 0,2-0,5 mm, połączoną w sposób umożliwiający przepływ ładunków elektrycznych z karoserią samochodu o wymiarach min. 70 x 70 cm. |  |
| 2.8 | Pojazd wyposażony w mikroprocesorowe urządzenie ładujące akumulatory pojazdu, posiadające zabezpieczenie przed ich przeładowaniem i zasilane z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, wyposażone w złącze automatycznie rozłączające się w chwili uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w szybkozłącze pneumatyczne do podtrzymania ciśnienia w układzie powietrznym. Obydwa złącza umiejscowione po lewej stronie kabiny. W kabinie pojazdu sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne przednich drzwi. |  |
| 2.10 | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę. |  |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka 4 kg. |  |
| 2.12 | Instalacja elektryczna o napięciu 24 V z biegunem ujemnym na masie wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony w łatwo dostępnym, widocznym miejscu i wyraźnie oznakowany po lewej stronie kabiny. Wyłącznik główny 24 V nie może rozłączać instalacji służącej do ładowania urządzeń w kabinie (latarki, radiotelefony przenośne), która powinna być zabezpieczona dodatkowym wyłącznikiem prądu znajdującym się w kabinie pojazdu. |  |
| 2.13 | Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V. Prąd przy pracy ciągłej min. 6A, obciążenie chwilowe (impulsowe) do 10A dla urządzeń zasilanych napięciem 12V. Ilość gniazd typu zapalniczka – 2 szt. |  |
| 2.14 | Kolor: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina, zabudowa pożarnicza: czerwień sygnałowa RAL 3000, |  |
| 2.15 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu- nie większa niż 3400 mm, Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie pojazdu. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 2.16 | W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji. |  |
| 2.17 | W kabinie pojazdu zamontowane ładowarki do radiotelefonów przenośnych typu Motorola GP 3 kpl. Radiotelefony Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |
| 2.19 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 % |  |
| 2.20 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25C do + 40 C. |  |
| 2.21 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać spełnienie ostrzejszego warunku z dwóch : - przejazd minimum 300 km lub - 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 2.22 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie min. 4 godz. podczas postoju . |  |
| 2.23 | Przystawka dodatkowego odbioru mocy do autopompy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie pojazdu. |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję. Zamawiający nie wymaga izolowania termicznego ścian pojazdu, natomiast dopuszcza zaoferowanie pojazdu posiadającego izolowane ściany zewnętrzne. Zamawiający wymaga, aby zabudowa pojazdu umożliwiała regulację wysokości półek sprzętowych. Z tyłu pojazdu zamontowana belka najazdowa (tylny zderzak) z możliwością podnoszenia w celu zwiększenia kąta zejścia. Zamawiający nie wymaga zastosowania automatycznej regulacji belki najazdowej. Ilość i rozmieszczenie podestów w samochodzie winny być zgodne z samochodem na podstawie którego Wykonawca otrzymał świadectwo dopuszczenia. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem jego powierzchni oraz sprzętu na nim zamocowanym. Na podeście zamontowane: - działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 1600 dm3/min. umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. - mocowanie dla drabiny D10W - mocowanie dla 4 przęseł drabiny nasadkowej - mocowanie dla minimum 2 węży ssawnych W110 - Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Drabiny i pozostały sprzęt dostarcza Zamawiający |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach – stopnie antypoślizgowe. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm, wykonana za materiału nierdzewnego. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz , jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie pojazdu sygnalizacja otwarcia skrytki. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Oświetlenie zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem podczas użytkowania (np. wyjmowanie sprzętu). W kabinie powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być umieszczony w kabinie kierowcy, oraz przy autopompie |  |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu. |  |
| 3.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 3.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.10 | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. |  |
| 3.11 | W skrytkach zapewnić miejsce do przewożenia i wykonać mocowania: - motopompy pływającej Niagara, - pilarki do drewna, - pilarki tarczowej do betonu i stali, - dla zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 (torba, nosze typu deska, nosze pediatryczne typu deska, zestaw szyn Kramera) - oraz pozostałego sprzętu ratowniczego wskazanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia |  |
| 3.12 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.13 | Zapewnić miejsce na dyspergenty i sorbenty w skrytce pojazdu o łącznej masie sorbentów 40 kg i dyspergentu 10 l (w zbiorniku urządzenia ciśnieniowego). Należy także zapewnić miejsce na dozownik sorbentów, taśmy do oznakowania stref niebezpiecznych wraz z opisem skrytki. |  |
| 3.14 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych lub stalowych (nierdzewnych) o pojemności min. 3.0 m3. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 3.15 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział pompy powinien posiadać system ogrzewania niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi skutecznie zabezpieczający elementy układu wodnego lub wodno-pianowego przed zamarzaniem. |  |
| 3.17 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. Wydajność min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m. Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić: wydajność min. 250 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. |  |
| 3.18 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.19 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle zakończoną prądownicą wodno-pianową o wydajności dostosowanej do autopompy umożliwiającą podanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Należy zapewnić możliwość przedmuchiwania linii, celem jej odwodnienia. |  |
| 3.20 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd bębna zwijadła elektryczny oraz (awaryjnie) korbę umożliwiającą zwijanie węża. |  |
| 3.21 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego minimum do: - dwóch nasad tłocznych Ø 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, zamontowanego na dachu pojazdu, |  |
| 3.22 | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, |  |
| 3.23 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 3.24 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu , - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika lub kontrolka awarii silnika, - kontrolka włączenia pompy, - licznik motogodzin pracy autopompy, - schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. - tablica, pulpit sterowniczy autopompy w wykonaniu wodoszczelnym. W kabinie pojazdu powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: -manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 3.25 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.26 | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażone w system sterowania umożliwiający: - regulację ciśnienia pracy, -automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6%. System sterowany z przedziału autopompy. |  |
| 3.27 | Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 1 nasadę Ø 75 umieszczoną w tylnej części pojazdu z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem i zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do zbiornika) oraz automatyczny zawór odcinający wlot przy napełnianiu zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 3.28 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 3.29 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.30 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 3.31 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 30 tys. lumenów. Wysokość min. 4.5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie o konstrukcji umożliwiającej jego chowanie (opuszczanie). Zainstalowany agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,2kVA. Maszt powinien być wyposażony w system automatycznego składania do pozycji transportowej oraz system uniemożliwiający jego samoczynne wysuwanie się podczas jazdy. W kabinie kierowcy zamontowana lampka sygnalizująca wysuniecie masztu. Stopień ochrony masztu i najaśnic min. IP55. Maszt oświetleniowy powinien mieć możliwość zasilania z instalacji agregatu prądotwórczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |
| 3.32 | Z przodu pojazdu zamontowana wciągarka linowa o minimalnej sile uciągu 75 kN na pierwszej warstwie liny wyposażona w dedykowane zblocze o wytrzymałości nie mniejszej niż 150 kN. |  |
| 3.33 | Na pojeździe należy zapewnić miejsce i wykonać mocowanie na przewożenie sprzętu, który Zamawiający dostarczy do zamontowania w pojeździe zostaną przedstawione w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 4. | Wykonawca dostarcza pojazd z następującym dodatkowym wyposażeniem : |  |
|  | Sprzęt do ograniczania stref skażeń: |  |
| 4.1 | – dozownik sorbentów – 1 szt. – urządzenie ciśnieniowe do dyspergentu nie gorsze lub równoważne jak np. „Kwazar” Orion 12 l – 1 szt.  taśmy do oznakowania stref niebezpiecznych – 3 szt. |  |
| 4.2 | Środki do sorbcji i dyspersji usuwające skutki zdarzeń z substancjami niebezpiecznymi – odpowiednio 40 kg i 10 l. |  |
| 4.3 | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy. |  |
| 5.1 | Dostępność części zamiennych przez minimum 15 lat. |  |
| 5.2 | Komplet dokumentacji , instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim |  |
| 5.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w 2017 roku. |  |
| 5.4 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  |
| 5.5 | Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy – minimum 1. |  |
| 5.6 | W okresie gwarancji wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne wszystkich układów pojazdu, zabudowy pożarniczej i osprzętu zamontowanego przez Wykonawcę przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis WYKONAWCY. Części i materiały eksploatacyjne tj. oleje, smary, filtry, uszczelnienie autopompy itp. będą wymienione w okresie gwarancji na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA pokryje też koszty robocizny i materiałów eksploatacyjnych przy przeglądach gwarancyjnych podwozia w autoryzowanym serwisie znajdującym się najbliżej Zamawiającego. |  |

Uwaga: W kolumnie nr 3. „Spełnienie wymagań” należy wypełnić wszystkie pola podając parametry charakterystyczne oraz informacje o zastosowanych rozwiązaniach.

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:  do 30.11.2017r.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i je akceptujemy oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń do stosowania (w tym akceptujemy w całości wzór umowy).

- Oświadczam, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje, dotyczące niniejszego zamówienia.

- Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia zgodny jest                               z  wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w sposób należyty.

- Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczam, że cena zadeklarowana przez nas zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i nie ulegnie ona zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie               i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Składam niniejszą ofertę ………………………………………………………………..

(Wykonawca określa czy składa ofertę we własnym imieniu – samodzielnie, czy też jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).

- Oświadczam, że jestem ……………………….… przedsiębiorcą. (Wykonawca określa czy jest małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą).

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Należy wypełnić poniższe tabele  -  wówczas gdy Wykonawcę dotyczą poniższe kwestie)

| Lp. | Nazwa części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom | Nazwa firmy Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (wypełnić poniżej jeśli dotyczy):

Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………….

Stanowisko ………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………..……………. Fax ………………………………….……

Zakres:

- do reprezentowanie w postępowaniu,

- do reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty:

1/  …………………………………………………………………………………………….

2/ ……………………………………………………………………………………………..

3/ ……………………………………………………………………………………………..

4/ ……………………………………………………………………………………………..

5/ ……………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/y, że moja/nasza oferta składa się z ................... stron.

(Posiadamy tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie:

………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (ewentualnie określić strony oferty objęte tajemnicą)

Nie posiadamy tajemnicy przedsiębiorstwa ¹).

..........................................dn....................		            ........................................................

Pieczątka i podpis Wykonawcy

Wykonawca skreśla niepotrzebne